1.pielikums

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpētei identifikācijas Nr. JŪ – TI 17/2023 “Peldoša tipa akas vāku iegāde”

| Kam | SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, juridiskā adrese Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5201 |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| E-pasta adrese |  |

| Nosaukums | Daudzums | Cena par 1 gab. bez PVN | Cena kopā bez PVN | Cena kopā ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peldoša tipa akas vāks | 30 gab. |  |  |  |

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, tai skaitā, izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi, iekraušanu, piegādi uz Līguma izpildes vietu un izkraušanu, kā arī nokļūšanu uz Līguma izpildes vietu, nodokļi un nodevas (izņemot PVN) jāiekļauj kopējās izmaksās.

(Pretendenta paraksts)

2.pielikums

Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums

Tirgus izpēte identifikācijas Nr. JŪ – TI 17/2023 „Peldoša tipa akas vāku iegāde”

Kontaktpersona: Dainis Raubišķis t.29102647, 25578934, e-pasts: info@jekabpilsudens.lv

- Peldoša tipa akas vāks 30 gab. (rasējums)

| - Pasūtītāja prasības: | Pretendenta piedāvājums: |
| --- | --- |
| Lūkas pārsedzei (rāmim un vākam) ir jābūt izgatavotai no kaļamā ķeta |  |
| Lūkas pārsedzes slodzes klasei ir jābūt ne zemākai par D400 |  |
| Lūkas pārsedzei ir jābūt peldoša tipa |  |
| Lūkas pārsedze ir bez ventilācijas atverēm |  |
| Vāka atvēršanas operāciju ir jāspēj veikt vienam cilvēkam |  |
| Vākam ir jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģes palīdzību, kā arī jābūt iespējai vāku pilnībā atvienot no rāmja |  |
| Eņģu vāka atvēruma leņķis ir vismaz 100˚ horizontāli |  |
| Eņģu vākam jānodrošina aizvēršanas drošības bloķēšana, fiksējoties vismaz 75˚ leņķī horizontāli |  |
| Lūkas pārsedzes amortizācijas starplika ir viengabalaina blīvgumija, ko nepieciešamības gadījumā ir iespējams atdalīt no rāmja (to nebojājot), atsevišķi iegādāties un nomainīt |  |
| Blīvgumijai ir jābūt fiksētai pie rāmja korpusa tā, lai pilnībā izslēgtu vāka un rāmja savstarpēju kontaktu pie vertikālas un horizontālas slodzes |  |
| Ir jābūt iespējai lūkas pārsedzei uzstādīt slēdzeni. Lūkas pārsedzes ražotājs izgatavo slēdzenes, ko iespējams iegādāties kā papildus aprīkojumu (slēdzene nav iekļauta šajā tehniskajā piedāvājumā) |  |
| Rāmja augstumam (H) ir jābūt ne mazākam kā 200mm |  |
| Lūkas pārsedzes atvērumam (O) ir jābūt ne mazākam kā 600 mm |  |
| Rāmja kakla ārējam diametram (D) ir jābūt ne mazākam kā 670mm |  |
| Lūkas pārsedze atbilst standartam EN 124, ko apliecina DWGV, KIWA vai līdzvērtīgs ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts |  |

(Pretendenta paraksts)